| 컴퓨터시스템입문 프로젝트 결과물 보고서 : 알람 로봇(Alam-Bot) 만들기 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2조 | 201600517 | 김성민 |
|  | 201600765 | 김주원 |
|  | 201600903 | 김태준 |
|  | 201601185 | 박기웅 |
|  | 201603234 | 조규민 |
|  | 201603727 | 허성일 |

<목차>

- 주제………………………………………………………………………………………………………………………………………...2

- 동기………………………………………………………………………………………………………………………………………...3

- 결과물 제조 과정…………………………………………………………………………………………………………………...3

-사용제품………………………………………………………………………………………………………………………………...4

-회로도 구성…………………………………………………………………………………………………………………………...5

-코드 작성시 발생한 문제점과 해결과정………………………………………………………………………………5

-완성된 결과물………………………………………………………………………………………………………………………..6

- 소스코드 …………………………………………………………………………………………………………………………………6

- 결론 & 조원들 소감……………………………………………………………………………………………………………..15

- 추가 참고한 자료 사이트 및 참고한 자료…………………………………………….…………………………....17

컴퓨터시스템입문 프로젝트 결과물 보고서 : 알람 로봇(Alam-Bot) 만들기

- 주제: 타이머 값(1~30분)을 설정하여 멜로디를 재생하는 아두이노 로봇을 만들어 보았다.

- 동기: ‘아두이노 기말 프로젝트 과제’를 제출하기 위해 일차적으로 시험기간 전 5월 28일 아이디어 회의를 진행했다. 회의 진행과정에서 ‘엘리베이터 만들기’, ‘RC자동차’, ‘드론제작’, ‘OLEDX서보모터 로봇’등 다양한 의견이 나왔다. 그 중에서 ‘OLEDX서보모터 로봇’을 선정하였다.

선정한 이유는 다음과 같다.

- 새로운 기기 활용- 기말 프로젝트 과제를 시작하기 전 조의 다수의 학생들이 기본 키트 외의 제품을 사용하고 싶어했다. 따라서 조원들 협의 하에 수업 이외의 추가 연구 자료와 수업 때 배운 내용을 결합하여 결과물을 만들자는 목표를 설정하였다. OLEDX서보모터 로봇은 ‘OLED LCD 128X64 모듈’, ‘서보 마운트’ 등 수업 때 배우지 않은 기기들을 활용했기에 이러한 목표에 적합하고 추가 연구하기에도 알맞은 난이도라고 판단하기 때문에 선정하게 되었다.

- 강의시간에 배웠던 실습 활용 가능성- 다른 주제 ‘RC자동차’나 ‘드론 제작’과 같은 주제는 기존 인터넷 자료를 연구해본 결과 조원들이 가지고 있는 역량으로는 수업 때 배웠던 내용을 추가하기에 어려움이 있다고 판단하였다. 반면 OLEDX서보모터는 가변저항, 거리센서를 이용하여 움직임을 제한하거나 서보 모터 움직임을 변화 시키는 등의 코딩을 할 수 있었기에 강의실습시간때 배웠던 내용을 효과적으로 적용할 수 있을 거라고 판단했다. 추가로 LCD화면을 여러 내용을 출력하면 기능을 추가시킬 수 있을 거라고 생각해 이 주제를 선정하게 되었다.

- 결과물 제조 과정

결과물을 만들기 참고한 자료는 단순이 서보 모터가 위아래로 움직이고 화면이 출력되는 형태의 단순한 모델이었다. 따라서 우리는 이 로봇을 활용하여 새로운 기능, 타이머 기능을 추가하기로 결정하였다.

초반에는 if문과 3~4개에서 스위치를 이용하여 10분, 20분, 30분 등의 시간으로 타이머를 설정하려고 했으나 구현할 수 있는 타이머 시간대가 적은 문제점을 발견하였다.

따라서 가변저항을 활용함으로써 다양한 시간대를 구현할 수 있었고 서보 모터의 움직임을 변화를 주어 로봇의 움직임을 바뀌었다. 또한 버저와 tonemelody예제, 그리고 캐논 변주곡을 이용하여 알람 음을 만들었다.

그 결과 1~30분 까지의 타이머 기능을 가지고있는 알람 음을 내는 앙증맞은 알람봇(Alarm-Bot)을 만들게 되었다.

-사용제품

품목

SG90 서보모터 (Arduino SG-90 Mini Servo Motor) 2개 아두이노 우노 R3 호환보드 (Arduino uno R3) 1개 SG90 서보모터 / 카메라 팬틸트 프레임 거치대 1개 (Servo Controlled Camera Pan-tilt unit SG90S MG90S Compatible) 브레드 보드 1개, 아두이노 키트 기본 전선 아두이노 보드 연결 잭 1개 아두이노 12864 OLED LCD 모듈 6핀 1개 (0.96" inch SPI Communication 12864 OLED LCD Module) 40핀 커넥터 F-M 20cm (Female - Male), 점퍼케이블 / 점퍼선 40핀 커넥터 M-M 10cm (Male - Male), 점퍼케이블 / 점퍼선 가변 저항 1개 스위치(switch) 1개 버저(Buzzer) 1개 하드보드지 1장

사진

-회로도 구성

사진

-코드 작성시 생긴 문제점과 해결과정

1)헤더파일

시간을 측정하는 함수(swRTC.h), I2C를 연결을 할 수 있도록 만드는 헤더파일(wire.h), OLED LCD 그래픽을 구현할 수 있도록 하는 헤더 파일(Adafruit_GFX.h), OLED LCD 128X64 헤더 파일(Adafruit_SSD1306.h), 등이 깔려 있지 않아 초반에 코드가 돌아가지 않았다. 따라서

아두이노 ‘스케치’ 창에서 라이브러리 포함하기->라이브러리 관리->라이브러리 매니저 를 통해 헤더파일을 다운받음으로 문제를 해결하였다.

2) 풀 업 저항의 이용

초반에 스위치를 이용하여 알람을 키고 끌 수 있도록 하였는데, 스위치 클릭 이후 계속 화면이 원하지 않는 결과가 출력되고 있었다. 따라서 문제를 해결하기 위해서 풀 업 저항을 이용하였다. HIGH일 때에는(스위치 Off)일 때에는 일반적인 로봇의 모습이 출력될 수 있도록 하고, LOW일 때에는 (스위치 On)일 때에는 타이머가 작동할 수 있도록 만들었다.

- 클래스 선언 이용

아두이노 소스 코드가 C++혹은 C언어의 일부 문법을 포함하고 있다는 사실을 알고 있었는데 클래스를 선언할 수 있다는 사실을 알지 못하였고, 웹 상의 아두이노 관련 소스코드를 분석하여 이번과제에 쓰이는 소스코드를 이해하고 추가적으로 설계해 나갈 수 있었다.

- 가변저항 이용

‘가변저항 값=사용자가 설정할 수 있는 타이머 시간’로 표현하려고 하였다. 그러나 가변저항의 값은 1024칸인 아날로그 형태로 값을 출력해내기 때문에 원하는 값(Maximum 30분)을 만들기가 쉽지 않았다. 따라서 1024/34=30.11…임으로 int형 정수 변수로 LCD의 값을 출력할 경우 0~30까지 구현 할 수 있으므로 analog값을 34로 나누어주어서 0~30분을 구현해냈다.

-완성된 결과물(사진)

- 소스코드

소스코드 설명은 주석을 통해 서술했음을 밝힌다.

Alarmbot소스코드

#include <gfxfont.h> #include <Servo.h>//서보 모터 헤더 파일 #include <swRTC.h>//시간 측정 헤더 파일 #include <Wire.h>//I2C device를 이용할 수 있도록 만든 함수 #include <Adafruit_GFX.h>//OLED LCD 그래픽 헤더 파일 #include <Adafruit_SSD1306.h>//OLED LCD 128X64 헤더 파일 #include "pitches.h"//음계 헤더 파일 int Canonmelody[] = { NOTE_G7, 0, NOTE_E7, NOTE_F7, NOTE_G7, 0, NOTE_E7, NOTE_F7, NOTE_G7, NOTE_B6, NOTE_A6, NOTE_B6, NOTE_C7, NOTE_D7, NOTE_E7, NOTE_F7, NOTE_E7, 0, NOTE_C7, NOTE_D7, NOTE_E7,0, NOTE_E6, NOTE_F6, NOTE_G6, NOTE_A6, NOTE_G6 , NOTE_F6, NOTE_G6, NOTE_C7, NOTE_B6, NOTE_C7, NOTE_A6, 0, NOTE_C7, NOTE_B6, NOTE_A6, 0, NOTE_G6, NOTE_F6, NOTE_G6, NOTE_F6, NOTE_E6, NOTE_F6, NOTE_G6, NOTE_A6, NOTE_B6, NOTE_C7, NOTE_A6, 0, NOTE_C7, NOTE_B6, NOTE_C7, 0, NOTE_B6, NOTE_C7, NOTE_B6, NOTE_A6, NOTE_B6, NOTE_C7, NOTE_D7, NOTE_E7, NOTE_F7, NOTE_G7, };//캐논 음계 함수 int noteDurations[] = { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 };//캐논 박자 함수 int buzzer = 8;//버저 핀 변수선언 int button = 2;//스위치 핀 변수 선언 class AlarmBot //알람봇 클래스 선언 { public: Adafruit_SSD1306 *display; //Adafruit에서 제공하는 클래스의 포인터 객체를 선언해준다 Servo servo1; //서보 모터1 Servo servo2; //서보 모터2 int servo1pin, servo2pin; //서보 모터 1, 2 가 연결된 핀 AlarmBot(Adafruit_SSD1306 *_display, int _servo1pin, int _servo2pin) //클래스의 생성자에서 멤버 변수들을 초기화해준다 { display = _display; servo1pin = _servo1pin; servo2pin = _servo2pin; }; void init() //화면에 알람 로봇의 기본 얼굴이 나오게 하는 함수 { display->begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC); display->clearDisplay(); //화면을 클리어함 display->drawLine(display->width() * 2 / 6, display->height() * 4 / 5, display->width() * 4 / 6, display->height() * 4 / 5, WHITE); //얼굴을 그리기 위해 drawLine함수를 불러와 해당 함수에 인자들을 넣어줌으로써 선을 그린다 eyeClose(); //미리 정의한 눈을 감는 모션을 화면에 출력하는 함수를 호출 servo1.attach(servo1pin); //서보모터1 연결 servo2.attach(servo2pin); //서보모터2 연결 servo1.write(90); //서보 모터가 90도를 유지하도록한다 servo2.write(90); _x = 0; _y = 0; delay(1000); //1초 딜레이 servo1.detach(); servo2.detach(); } void eyeClose() //눈을 감는 모션을 화면에 출력하는 함수 { for (int i = 0; i < 10; i+=2) //총 5번을 도는 반복문. 천천히 눈이 감기도록 하기 위해 써주었다. { display->drawRoundRect(display->width() * 1 / 5 - 5, display->height() / 3 - 10 + i , 11, 22 - i * 2, 5 - i/2, WHITE); //drawRoundRect함수를 이용하여 for문 한바퀴 돌 때마다 다른 인자를 넣어주어 천천히 감기는 눈을 구현 display->drawRoundRect(display->width() * 4 / 5 - 5, display->height() / 3 - 10 + i , 11, 22 - i * 2, 5 - i/2, WHITE); display->display(); //display()함수를 써주어야만 화면에 출력된다 delay(30); display->drawRoundRect(display->width() * 1 / 5 - 5, display->height() / 3 - 10 + i , 11, 22 - i * 2, 5 - i/2, BLACK); //하얀 색으로 칠한 부분을 출력 후 검은색으로 덮어씌워 점점 감기는 눈을 구현하였다. display->drawRoundRect(display->width() * 4 / 5 - 5, display->height() / 3 - 10 + i , 11, 22 - i * 2, 5 - i/2, BLACK); } display->drawLine(display->width() * 4 / 5 - 5, display->height() / 3, display->width() * 4 / 5 + 5, display->height() / 3, WHITE); //눈이 모두 감긴 이후에는 -_- 이 모양이 되므로 이 때는 눈을 선으로 나타낸다. display->drawLine(display->width() * 1 / 5 - 5, display->height() / 3, display->width() * 1 / 5 + 5, display->height() / 3, WHITE); display->display(); display->drawLine(display->width() * 4 / 5 - 5, display->height() / 3, display->width() * 4 / 5 + 5, display->height() / 3, BLACK); //눈을 감은 얼굴을 출력한 뒤 다음 출력에서 다시 검은색으로 덮어씌워 다른 출력이 보일 수 있도록 한다. display->drawLine(display->width() * 1 / 5 - 5, display->height() / 3, display->width() * 1 / 5 + 5, display->height() / 3, BLACK); } void eyeOpen() //눈을 뜨는 모션을 화면에 출력하는 멤버 함수. { for (int i = 10; i >= 0; i-=2) //천천히 눈을 뜨는 모션을 보여주기 위해 for문을 이용하였다. { display->drawRoundRect(display->width() * 1 / 5 - 5, display->height() / 3 - 10 + i , 11, 22 - i * 2, 5 - i/2, WHITE); display->drawRoundRect(display->width() * 4 / 5 - 5, display->height() / 3 - 10 + i , 11, 22 - i * 2, 5 - i/2, WHITE); //drawRoundRect함수에 인자를 for문을 한 번 돌 때마다 다른 인자를 넣어줌으로서 천천히 눈이 뜨는 모션을 보여줌 display->display(); delay(30); display->drawRoundRect(display->width() * 1 / 5 - 5, display->height() / 3 - 10 + i , 11, 22 - i * 2, 5 - i/2, BLACK); //스탑 모션으로 눈이 떠지는 걸 구현하기 위해 흰색으로 출력한 부분에 검은색으로 덮어씌워 display->drawRoundRect(display->width() * 4 / 5 - 5, display->height() / 3 - 10 + i , 11, 22 - i * 2, 5 - i/2, BLACK); //다음 스탑모션에서 더 큰 RoundRectangle을 그려 눈이 점점 떠지는 것 처럼 구현하였다. } } void Blink() //눈이 깜박이는 모션을 구현한 함수 { eyeClose(); //우선 눈을 감고 delay(300); //0.3초 딜레이 후 eyeOpen(); //눈을 다시 뜬다 } void See(int x, int y) //서보 모터를 움직여 x, y에 따라 쳐다보는 시선이 달라지도록 하는 함수 { servo1.attach(servo1pin); //각 서보모터를 연결한다 servo2.attach(servo2pin); while (_x != x ¦¦ _y != y) //init에서 초기화한 _x, _y를 바탕으로, x와 _x가 다르거나, y와 _y가 다를 경우 //while문 조건을 만족하여 반복문이 돌게 된다. { servo1.write(90 + (x != _x ? (x < 0 ? _x-- : _x++) : _x)); //while문 안에서 _x 와 _y값이 바뀌고, 이후 다시 while문 조건을 비교하는 식으로 servo2.write(90 + (y != _y ? (y < 0 ? _y-- : _y++) : _y)); //_x와 x, _y와 y사이의 값의 조정이 일어난다 delay(100/((x>_x?x-_x:_x-x)+(y>_y?y-_y:_y-y)+1)); } servo1.detach(); servo2.detach(); } private: //클래스의 private변수 _x, _y int _x = 0; int _y = 0; }; #define OLED_MOSI 9 #define OLED_CLK 10 #define OLED_DC 11 #define OLED_CS 12 #define OLED_RESET 13 Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);//SSD 1306 OLED LCD 전원 공급을 위한 함수 실정 swRTC rtc;//시간함수 시작 AlarmBot AlarmBot(&display, 6, 7); void setup() //Set-up 함수 { Serial.begin(9600);//전력량 공급 display.begin();//OLED LCD 사용 설정 display.clearDisplay(); display.setTextSize(2);//텍스트 크기 설정 display.setTextColor(WHITE);//LED 색 하얀색으로 설정 pinMode(buzzer, OUTPUT);//버저 출력 인자로 설정 pinMode(button, INPUT_PULLUP);//스위치: 풀업 저항 설정(Swith on: LOW, Switch off: HIGH) AlarmBot.init(); delay(1000); AlarmBot.eyeOpen();//초기설정: 알람봇 display 상태(깨어있음) delay(1000); } void Set_lowThanTen(int time) {//흘러간 시간 측정함수 display.setTextSize(2);//텍스트 크기 설정-2 if(time < 10) { display.print("0"); display.display(); display.print(time%10); display.display(); } else{ display.print(time); display.display();} } void loop() { rtc.stopRTC(); //정지 rtc.setTime(0,0,0); //시간, 분, 초 초기화 rtc.startRTC(); //시간 측정 시작 int analogInput = analogRead(A0);//가변 저항 값을 analogRead 함수를 이용하여 analogInput 변수에 저장 int minute;// minute 변수 선언-가변 저항을 통해 설정한 타이머 시간을 받아준다 if((analogInput/34) > 0){//analogInput값을 34로 나눠 0~30까지 값을 만들수있도록 조정하였다. display.clearDisplay(); while(1){ analogInput = analogRead(A0); //가변 저항 값을 analogRead 함수를 이용하여 analogInput 변수에 저장 //-while문을 이용해 가변저항이 변할때 마다 값을 출력할 수 있도록 설계 display.setCursor(58,5);//출력 위치 설정 display.setTextSize(2);//텍스트 크기 설정-2 display.println(analogInput / 34);//analogInput을 34로 나눈 값을 출력 display.setCursor(45,20);//출력 위치 설정 display.setTextSize(1);//텍스트 크기 설정-1 display.print("minutes");//minute 출력 display.display(); if(digitalRead(button)==LOW){//Switch-On이 되면 타이머 작동: while루프 break display.clearDisplay(); minute = analogInput/34;//minute변수에 설정한 타이머 값 저장 break; } display.clearDisplay(); } AlarmBot.eyeClose();//알람봇 상태: 수면 AlarmBot.See(0, 30); rtc.setTime(0,0,0); while(1){ display.setCursor(17,8);//1마이크로초 마다 현재시간을 LCD에 출력(위치 17,8) Set_lowThanTen(rtc.getHours());//흘러간 '시간' 출력 display.print(":"); display.display(); Set_lowThanTen(rtc.getMinutes());//흘러간 '분' 출력 display.print(":"); display.display(); Set_lowThanTen(rtc.getSeconds());//흘러간 '초' 출력 display.clearDisplay(); if(minute == rtc.getMinutes()){//타이머 음악 출력-'캐논 변주곡' for (int Note = 0; Note < 64; Note++) { int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote]; tone(8, melody[thisNote], noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(8); } delay(1000); break; } } AlarmBot.init(); AlarmBot.See(60, -50); AlarmBot.Blink(); delay(1000); AlarmBot.See(-60, -50); delay(500); //깬 알람봇 좌우로 움직인다. AlarmBot.See(0, 0); } //깨어있는동안은 눈을 깜빡인다. AlarmBot.Blink(); delay(4000); }

Pitches.h 소스코드

#define NOTE_B0 31 #define NOTE_C1 33 #define NOTE_CS1 35 #define NOTE_D1 37 #define NOTE_DS1 39 #define NOTE_E1 41 #define NOTE_F1 44 #define NOTE_FS1 46 #define NOTE_G1 49 #define NOTE_GS1 52 #define NOTE_A1 55 #define NOTE_AS1 58 #define NOTE_B1 62 #define NOTE_C2 65 #define NOTE_CS2 69 #define NOTE_D2 73 #define NOTE_DS2 78 #define NOTE_E2 82 #define NOTE_F2 87 #define NOTE_FS2 93 #define NOTE_G2 98 #define NOTE_GS2 104 #define NOTE_A2 110 #define NOTE_AS2 117 #define NOTE_B2 123 #define NOTE_C3 131 #define NOTE_CS3 139 #define NOTE_D3 147 #define NOTE_DS3 156 #define NOTE_E3 165 #define NOTE_F3 175 #define NOTE_FS3 185 #define NOTE_G3 196 #define NOTE_GS3 208 #define NOTE_A3 220 #define NOTE_AS3 233 #define NOTE_B3 247 #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 #define NOTE_CS5 554 #define NOTE_D5 587 #define NOTE_DS5 622 #define NOTE_E5 659 #define NOTE_F5 698 #define NOTE_FS5 740 #define NOTE_G5 784 #define NOTE_GS5 831 #define NOTE_A5 880 #define NOTE_AS5 932 #define NOTE_B5 988 #define NOTE_C6 1047 #define NOTE_CS6 1109 #define NOTE_D6 1175 #define NOTE_DS6 1245 #define NOTE_E6 1319 #define NOTE_F6 1397 #define NOTE_FS6 1480 #define NOTE_G6 1568 #define NOTE_GS6 1661 #define NOTE_A6 1760 #define NOTE_AS6 1865 #define NOTE_B6 1976 #define NOTE_C7 2093 #define NOTE_CS7 2217 #define NOTE_D7 2349 #define NOTE_DS7 2489 #define NOTE_E7 2637 #define NOTE_F7 2794 #define NOTE_FS7 2960 #define NOTE_G7 3136 #define NOTE_GS7 3322 #define NOTE_A7 3520 #define NOTE_AS7 3729 #define NOTE_B7 3951 #define NOTE_C8 4186 #define NOTE_CS8 4435 #define NOTE_D8 4699 #define NOTE_DS8 4978

- 결론 : 조원들 소감

김주원: 과제를 하면서 마이크로폰 앰프를 납땜하는 등 소리인식 기능을 추가하려고 하였지만 추가해보지 못해 아쉬움이 남았다. 0~30분말고 1024로 나누어 0~1024분까지 표현할 수 있었음에 아쉬움이 남는다. 추가로 연구했던 자료를 완벽히 이해하지 못한 부분이 있어 아쉬움이 남는다. 그러나 하나의 완성된 작품을 조원들끼리 만들어 보람을 느꼈고 수업때 들었던 내용을 활용할 수 있었던 의미있는 코딩이었던 것 같다. 아두이노에대해 더 알게 되어 의미있는 과제였던 것 같다.

조규민: 이번 과제를 수업시간동안 배웠던 것들과 인터넷을 활용하여 제작하였는데 생각보다 많이 어렵고 이렇게 작품을 만들어 낸다는게 쉬운일이 아니라는것을 깨달았다.

김성민: 그동안 로봇이라고 하면 나와 거리가 멀다고 생각했는데, 이번 아두이노 과제를 통해서 물론 단순한 기능을 가진 로봇이지만 로봇이라는 대상과 한걸음 더 친근하게 느껴질 수 있었던 경험이 되었다. 코딩을 하는 과정에서 살짝 어려움을 느꼈지만 팀원들이 많이 도와줌으로써 기능을 설정할 수 있었던 것 같다!

박기웅: 처음에 생각했던거보다 코드를 구현하는 과정이 어려웠고 원하는 만큼의 모니터를 구현하기가 힘들었다 팀원 모두가 노력하고 여러번의 수정을 거쳐 완성하였는데 다들 몇일 밤새서 고생하였다 다음에 기회가 되면 좀 더 보완된 타이머를 만들어 보고싶다

김태준: 이번과제를하면서 모니터를 만드는 기업에서 클래스를 따로 제공하기도 한다는 것이 놀라웠다. 또 여러가지 키트들을 이용하여 직접코딩하여 쓸모있는 물건을 만들어낼 수 있다는 사실을 깨달았다

<마이크로폰 앰프를 납땜하는 모습>

- 추가 참고한 자료 사이트 및 참고한 자료

*참고한 사이트:

http://blog.naver.com/roboholic84

http://deneb21.tistory.com/429-예제연습을 위해 참고한 사이트

http://hellcross.tistory.com/entry/ARDUINO-%EC%95%8C%EB%9E%8C%EC%8B%9C%EA%B3%84-%EC%86%8C%EC%8A%A4%EC%BD%94%EB%94%A9-타이머를 만들기 위해 참고한 사이트

*추가자료: 코드 3-1의 CanonMelody 함수와 noteDuration함수는

캐논 변주곡 악보를 이용하여 음계를 배치하여 직접 멜로디를 만들었습니다.

화음으로 되어있는 부분은 화음 부분의 높은 음들을 이용하여 코드를 구성하였습니다.